Pozytyw

DYSPOZYCJA  GŁOSÓW:

1. Bourdon		8’   - 56 piszczałek, Ħ, C-fx³ drewno (kryte)

2. Gedeckt		4’   - 56 piszczałek, Ħ, C-fx³ drewno (kryte)

3. Octave		2’   - 56 piszczałek, Ħ, C-fx³ drewno (otwarte)

Stroiki piszczałek drewnianych krytych uszczelnione skórą i filcem.

Stroiki piszczałek drewnianych otwartych z blachy cynowej-rolowane.

Wszystkie rejestry dzielone na Bas/Diskant  (h°/c¹ przy 440 Hz).

TRANSPOZYCJA:

Strój a¹ = 417/442/467  Hz przy 18°C  (przesuwane popychacze pod klawiszami). Zmiana stroju - przesuwka pod klawiaturą.

KLAWIATURA:

Zakres klawiatury C – f³ = 54 klawiszy, szerokość klawiatury 750 mm.

Długość klawiszy: diatoniczne 40 mm, chromatyczne 65 mm.

Okładziny klawiszy: diatoniczne - drewno heban,  chromatyczne - drewno grab. Klawiatura wsuwana do transportu.

OBUDOWA:

Wykonana z drewna litego liściastego (w dwóch częściach).

Wpuszczane uchwyty dla górnej części do transportu.

Górna pokrywa zdejmowana, wyposażona w otwierany pulpit.

Całość lakierowana (kolor do uzgodnienia).

Płyciny z ażurowymi wycięciami (wzór do uzgodnienia).

TRAKTURA GRY i REGISTRATURY:

Traktura gry jako popychacze z drewna sosnowego z drutem mosiężnym i regulacją.

Traktura registrowa jako wahacze metalowe. Cięgła wahaczy wystające na górze pozytywu po lewej stronie oraz tabliczki z nazwami głosów.

WIATROWNICA:

Korpus wykonany ze sklejki liściastej, wodoodpornej. Kloce i ławeczki piszczałkowe wykonane z drewna dębowego.

Zasuwy registrowe wykonane z bakielitu, wentyle tonowe z drewna sosnowego podwójnie skórowane. Kancele tonowe wiatrownicy szpundowane z dołu i z góry. Pod klocami uszczelniacze (gąbka z krążkiem preszpanowym).

Układ piszczałek na wiatrownicy z podziałem na stronę C i Cis w I oktawie.

SYSTEM POWIETRZNY:

Wentylator cichobieżny 220v typu Ventola (np. firmy Laukhuff), leżący w dolnej części obudowy.

Mieszek klinowy z wentylem regulującym ilość powietrza z wentylatora znajduje się w dolnej części obudowy. Ciśnienie powietrza 55-60 mm WS.

AKCESORIA:

ławka z drewna liściastego, kabel przyłączeniowy 220V z wtyczką oraz włącznik, platforma na kółkach do transportu, pokrowiec, trwały, dopasowany do rozmiarów instrumentu w kolorze czarnym.